接口交互协议

编  制：                日  期：

审  核：                日  期：

批  准：                日  期：

目录

1	范围	3

2	术语和定义	4

3	接口协议设计	4

3.1 设计约束	4

3.2 格式设计	5

3.2.1	通信帧格式定义	5

3.2.2	字段说明	5

4	节点设备管理	5

4.1 （自组网、测控链）节点管理	5

4.1.1	静态参数设置	5

4.1.2	静态参数查询	7

4.1.3	静态参数返回	8

4.1.4	动态参数设置	10

4.1.5	动态参数查询	12

4.1.6	动态参数返回	12

4.1.7	状态功能设置	13

4.1.8	主动上报信息（预留0x02AF）	14

4.1.9	自组网节点拓扑(0x0310)	14

4.1.10	设置类应答	15

- 范围

该文档适用于电台控制和管理软件与波形的接口协议开发。

- 术语和定义

自组网波形软件    ZZW

测控链波形软件    CKL

- 接口协议设计

  - 设计约束

  - 电气接口：10/100/1000M自适应网口

  - 协议约束：网络控制模块与网络资源管理软件之间通过UDP通信,

  - 地址约束：采用固定ip交互，IP根据波形（192.0.3.1）；

  - 端口约束：端口号为62450。

  - 格式设计

    - 通信帧格式定义

表2通信帧格式

| 信息 类型 | UDP 数据静荷 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 帧头(共7字节) |  |  |  |  | 帧内容 |
| 配置管理 /控制信令 | 通信类型 | 预留 | 预留 | 信令ID | 信息长度 | 信息内容 |
|  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | N字节(长度可变) |

    - 字段说明

1、通信类型：1字节

1：自组网

2：预留

3：无人平台测控链

4-15：预留

2、预留：1字节，取值0；

3、预留：1字节，取值0；

4、信令ID：2字节，用以标识信令号；

5、信息长度：用以标识本次传输的信息内容的长度(N)；

6、应用帧总长度：7+N字节。

7、字节序：网络中传输采用网络字节序，程序处理前需转化为主机字节序。

- 节点设备管理

  - （自组网、测控链）节点管理

本节信令适用自组网，测控链波形。

    - 静态参数设置

      - 设置网络规模（0x0001）

信令ID：0x0001

参数定义：2个字节数值表示

取值范围：2-128

举例：

| 功能 | 命令 （2byte） | 信息长度 （2byte） | 举例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设置 | 0x0001 | 00,02 | 00,01,00,02, 00,10 | 设置为规模16节点 |

      - 设置工作模式（0x0002）

信令ID：0x0002

参数定义：1个字节二进制表示：

参数范围：0~5，定频：0x00；

跳频：0x01；

FCS：0x02；

定-密：0x03；

跳-密：0x04；

FCS-密：0x05；

举例：

| 功能 | 命令 （2byte） | 信息长度 （2byte） | 举例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设置 | 0x0002 | 00,01 | 00,02,00,01, 00 | 设置为定频 |

      - 设置MAC地址（0x0003）

信令ID：0x0003

参数定义：2个字节数值表示

取值范围：0-127

举例：

| 功能 | 命令 （2byte） | 信息长度 （2byte） | 举例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设置 | 0x0003 | 00,02 | 00,03,00,02, 00,03 | 设置MAC地址为3 |

      - 设置定频频率（0x0004）

信令ID：0x0004

参数定义：4字节压缩BCD码表示

顺序依次为1000M(低四位)、100M、10M、1M、100K、10k、1k。

频率范围为：480MHz~650MHz、1410 MHz ~1710MHz；

BYTE[0]：定频频率之1000M；

BYTE[1]：定频频率之100M,10M位；

BYTE[2]：定频频率之1M,100K位；

BYTE[3]：定频频率之10K,1K位。

最小步进50kHz。

自组网范围：1.35 GHz -1.71GHz

测控链范围：1.35 GHz -1.71GHz

举例：

| 功能 | 命令（2byte） | 信息长度（2byte） | 举例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设置 | 0x0004 | 00,04 | 00,04, 00,04, 00,50,55,40 | 设置频率为505.54M |

      - 设置跳频表号（0x0005）

信令ID：0x0005

参数定义：1个字节数值表示：

取值范围：0-19。

默认值：0

举例：

| 功能 | 命令 （2byte） | 信息长度 （2byte） | 举例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设置 | 0x0005 | 00,01 | 00,05,00,01, 0a | 设置跳频组号为10 |

    - 静态参数查询

      - 查询网络规模（0x0041）

信令ID ：0x0041

参数定义：无

      - 查询工作模式（0x0042）

信令ID：0x0042

参数定义：无

      - 查询MAC地址（0x0043）

信令ID：0x0043

参数定义：无

      - 查询定频频率（0x0044）

信令ID ：0x0044

参数定义：无

      - 查询跳频表号（0x0045）

信令ID：0x0045

参数定义：无

    - 静态参数返回

      - 上报网络规模（0x0081）

信令ID：0x0081

参数定义：2个字节数值表示

返回值范围：2-32

举例：

| 功能 | 命令 （2byte） | 信息长度 （2byte） | 举例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数返回 | 0x0081 | 00,02 | 00,81,00,02, 00,10 | 上报网络规模为16个节点 |

      - 上报工作模式（0x0082）

信令ID：0x0082

参数定义：1个字节二进制表示：

返回值范围：0~5，其中

定频：0x00；

跳频：0x01；

FCS：0x02；

定-密：0x03；

跳-密：0x04；

FCS-密：0x05；

举例：

| 功能 | 命令（2byte） | 信息长度（2byte） | 举例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数返回 | 0x0082 | 00,01 | 00,82,00,01, 00 | 上报当前为定频工作模式 |

      - 上报MAC地址（0x0083）

信令ID：0x0083

参数定义：2个字节数值表示

返回值范围：0-127

举例：

| 功能 | 命令 （2byte） | 信息长度 （2byte） | 举例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数返回 | 0x0083 | 00,02 | 00,83,00,02, 00,1E | 上报MAC地址为30。 |

      - 上报定频频率（0x0084）

信令ID：0x0084

参数定义：4字节压缩BCD码表示。

顺序依次为1000M(低四位)、100M、10M、1M、100K、10k、1k。频率范围为：480MHz~650MHz、1410 MHz ~1710MHz；

BYTE[0]：定频频率之1000M；

BYTE[1]：定频频率之100M,10M位；

BYTE[2]：定频频率之1M, 100 K位；

BYTE[3]：定频频率之10K,1K位；

最小步进50kHz。

举例：

| 功能 | 命令（2byte） | 信息长度（2byte） | 举例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数返回 | 0x0084 | 00,04 | 00,84, 00,04, 00,50,55,40 | 上报频率为505.54M |

      - 上报跳频表号（0x0085）

信令ID：0x0085

参数定义：1个字节数值表示：

返回值范围：0-19

举例：

| 功能 | 命令 （2byte） | 信息长度 （2byte） | 举例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数返回 | 0x0085 | 00,01 | 00,85,00,01, 0A | 上报跳频表为10 |

    - 动态参数设置

      - 设置传输速率（0x0101）

信令ID：0x0101

参数定义：1个字节压缩BCD码表示

参数范围：0~18，其中

0—速率自适应

1—窄512kbps

2—窄1Mbps

3—窄2Mbps

4—宽2Mbps

5—宽4Mbps

6—宽8Mbps

7—宽10Mbps

8—宽16Mbps

9—窄4Mbps

10—2Mbps

11—4Mbps

12—5Mbps

13—8Mbps

14—10Mbps

15—宽20Mbps

16—64k

17—512k

18—2M

举例：

| 功能 | 命令 （2byte） | 信息长度 （2byte） | 举例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设置 | 0x0101 | 00,01 | 01,01, 00,01, 05 | 设置为速率档5 |

      - 设置发射功率（0x0102）

信令ID：0x0102

参数定义：1字节压缩BCD码表示。

取值范围：0~4，其中

04：功率自适应

03：值守；

02：小功率；

01：中功率；

00：大功率。

默认值：00

举例：

| 功能 | 命令（2byte） | 信息长度（2byte） | 举例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设置 | 0x0102 | 00,01 | 01,02, 00,01, 02 | 设置为小功率 |

    - 动态参数查询

      - 查询传输速率（0x0141）

信令ID ：0x0141

参数定义：无

      - 查询发射功率（0x0142）

信令ID：0x0142

参数定义：无

    - 动态参数返回

      - 上报传输速率（0x0181）

信令ID：0x0181

参数定义：1个字节压缩BCD码表示

返回值范围：0~18，其中

0—速率自适应

1—窄512kbps

2—窄1Mbps

3—窄2Mbp

4—宽2Mbps

5—宽4Mbps

6—宽8Mbps

7—宽10Mbps

8—宽16Mbps

9—窄4Mbps

10—2Mbps

11—4Mbps

12—5Mbps

13—8Mbps

14—10Mbps

15—宽20Mbps

16—64k

17—512k

18—2M

举例：

| 功能 | 命令 （2byte） | 信息长度 （2byte） | 举例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数返回 | 0x0181 | 00,01 | 01,81, 00,01, 05 | 上报为速率档5 |

      - 上报发射功率（0x0182）

信令ID：0x0182

参数定义：1字节压缩BCD码表示。

返回值范围：0~19，其中

4：功率自适应

3：值守；

2：小功率；

1：中功率；

0：大功率。

举例：

| 功能 | 命令 （2byte） | 信息长度 （2byte） | 举例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数返回 | 0x0182 | 00,01 | 01,82, 00,01,02 | 上报为小功率 |

    - 状态功能设置

      - 版本信息查询(0x0203)

信令ID：0x0203

参数定义：无

      - 版本信息上报(0x02A3)

信令ID：0x02A3

参数定义：可变长度ASCII字符串

如：Vx.xx.xx

V1.00.03

    - 主动上报信息（预留0x02AF）

信令ID：0x02AF

参数定义：

BYTE[0]-消息类别

- 节点状态信息

BYTE[0]=1,

BYTE[1]- zzw状态，0-未同步，1-同步

BYTE[2]- ckl状态，0-未同步，1-同步

BYTE[3]-BYTE[6] 32位无符号数 -异常代码,0-无异常

当基带波形加载后，该信令按周期5秒主动上报。

    - 自组网节点拓扑(0x0310)

波形软件按下表定义的数据格式向管理软件发送自组网的节点状态，消息的发送间隔为5s，即每5秒收到1次自组网的拓扑状态。

参数定义：N字节表示。

举例：

| 功能 | 命令 （2byte） | 信息长度 （2byte） | 举例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设置 | 0x0310 |  |  |  |

| BYTE[0] -BYTE[1] | 拓扑个数n |
| --- | --- |
| BYTE[2]- BYTE[3] | 第1个源MAC地址 |
| BYTE[4]- BYTE[5] | 第1个目的MAC地址 |
| BYTE[6] | 链路质量(FF表示未知不显示链路质量，一跳邻居才显示链路质量) |
|  | ….. |
| BYTE[5*(n-1)+2]- BYTE[5*(n-1)+3] | 第n个源MAC地址 |
| BYTE[5*(n-1)+4]- BYTE[5*(n-1)+5] | 第n个目的MAC地址 |
| BYTE[5*(n-1)+6] | 链路质量(FF表示未知，一跳邻居才显示链路质量) |

    - 设置类应答

      - 肯定应答（0x02A0）

参数定义2字节信令

| 功能 | 命令（2byte） | 信息长度（2byte） | 举例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0x02A0 | 00,02 | 02,A0,00,02, 01,01 | 肯定应答设置工作模式 |

      - 否定应答(0x02A1)

参数定义2字节信令

| 功能 | 命令（2byte） | 信息长度（2byte） | 举例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0x02A1 | 00,02 | 02,A1,00,02, 00,02 | 否定应答设置MAC地址 |